VADEMECUM per MANIFESTAZIONI TEMPORANEE (es. fiere, feste, sagre ) con installazione di : - STRUTTURE e ATTREZZATURE PRECARIE (es. stands, gazebo, palchi, tensostrutture, capannine, tendoni di copertura, tendaggi, campo per il calcetto saponato ……) - IMPIANTI TEMPORANEI (es. impianti elettrici, impianti di amplificazione, impianti gas…)

Fiere, feste, sagre, concerti ed altre INIZIATIVE ALL’APERTO

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RILASCIO DELLA LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO

- Relazione tecnico descrittiva, a firma di tecnico abilitato, che indichi:

- UBICAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZITIVA: luogo in cui si svolgerà l’iniziativa, durata, orari ed attività previste ( musica dal vivo, riprodotta, serate danzanti, cabaret,somministrazioni di alimenti e bevande, );

- STRUTTURE TEMPORANEE CHE SARANNO UTILIZZATE: palchi, gazebo, capannine, tettoie , sistemi di copertura  ed  arredi che saranno installati;

- IMPIANTI ELETTRICI: modalità di approvvigionamento dell’energia elettrica;

- ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA;

- IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI( numero e posizionamento degli estintori, indicazione della capacità degli stessi, indicazione dell’eventuale presenza di stoccaggi di materiale infiammabile);

- CUCINE ED IMPIANTI GAS: indicazione del numero e del luogo di installazione delle bombole di gpl, collegamento con utilizzatore dotato di valvola di sicurezza, presenza di estintori nelle immediate adiacenze) ;

- VIE DI ESODO: descrizione dell’area , della presenza o meno di recinzioni, indicazione della presenza di vie di emergenza da tenere sempre libere per un facile accesso dei mezzi di soccorso, indicazione delle vie di uscite degli stabili con indicazione della larghezza delle stesse e delle modalità di apertura ( sempre aperte, antipanico…)

- PRESIDIO MEDICO: modalità di intervento  ed indicazione della presenza o meno di ambulanza ( necessaria nelle serate di maggiore affluenza del pubblico);

- SQUADRA ANTINCENDIO; numero dei componenti della squadra antincendio che vigilerà sul regolare svolgimento della manifestazione e provvederà alla verifica dei dispositivi antincendio prima dell’inizio della manifestazione. Condizioni di esercizio( sospensione dell’attività nel caso in cui si verifichino circostanze incompatibili con la prosecuzione o comunque tali da arrecare dano alle persone e alle cose, modalità  di utilizzo delle vie di fuga);

- PERSONE DI RIFERIMENTO: nome, cognome e recapito telefonico mobile dei responsabili dell’iniziativa o loro sostituti.

- Planimetria della zona interessata con evidenziate le strutture installate ( palchi, gazebo, tettoie….)  , il posizionamento dei servizi igienici, l’area di  stazionamento del pubblico,  la prevedibile sistemazione degli arredi, le vie di esodo fino alla pubblica via, ubicazione dei presidi antincendio,  le corsie preposte al passaggio dei mezzi di soccorso. La planimetria deve essere timbrata e firmata da tecnico abilitato.

- Attestato/i  frequentazione del corso per la prevenzione incendi del personale preposto

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI COLLAUDO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA e necessaria per il rilascio della licenza temporanea di pubblico spettacolo

Per le strutture di allestimento:

- Calcoli di portata, modalità di montaggio e di manutenzione a firma di tecnico abilitato iscritto all’Ordine professionale di tutte le strutture  di allestimento,

- Certificato di idoneità statica, a firma di tecnico abilitato, di ogni singola struttura/attrezzatura installata, redatto in data non anteriore ad anni 1 (uno), firmato e timbrato in originale;

- Certificato di corretto montaggio redatto dalla ditta installatrice o da tecnico abilitato dopo aver visionato l’attrezzatura montata. Il certificato deve essere firmato e timbrato in originale, e, nel caso di ditta installatrice deve riportare in allegato il certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio della stessa. Nel caso in cui le strutture allestite siano prive dei documenti indicati ai primi due punti, il tecnico abilitato (ingegnere o architetto)  deve certificare l’idoneità all’uso, l’idoneità statica ed il corretto montaggio . Nel  caso di noleggio di tensostrutture con annesso impianto elettrico,  la ditta installatrice  dovrà rilasciare anche la dichiarazione di conformità dell’impianto.

Per gli impianti elettrici:

- Dichiarazione di conformità alla regola d’arte, redatta dalla ditta installatrice o da tecnico abilitato,  firmata e timbrata in originale,con allegato il certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio.

IMPORTANTE: Secondo le Norme CEI 64-8 Sez.711 sono da collaudare anche gli impianti interni di stand,aree, strutture temporanee, utilizzate per l’esposizione,la commercializzazione,la vendita o il divertimento. Sono associate agli stand le piccole strutture dei mercati rionali. La sezione 711 si applica dunque anche agli impianti elettrici collocati nelle: mostre, fiere, stand, esposizioni, manifestazioni all'aperto, mostre mercato, bancarelle, sagre, feste, parchi di divertimento, padiglioni espositivi, eccetera.

Per gli impianti di amplificazione sonora:

- dichiarazione di esecuzione a regola d’arte ( dichiarazione di conformità) redatto dalla ditta installatrice (SERVICE), firmata e timbrata in originale, con allegato il certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio.

Per i tendoni di copertura, teli, tendaggi, scenografie,….

- copia dell’atto di omologazione dei materiali impiegati con indicazione della classe di reazione al fuoco

Per bombole di gas liquido:

- certificazione di corretto montaggio rilasciata dall’installatore che ha effettuato i collegamenti delle bombole.

IMPORTANTE:  le  bombole devono essere poste all’esterno della struttura ed in luogo protetto. I tubi di collegamento tra le bombole di gas e i fornelli devono essere a norma.

CALCETTO SAPONATO

- Indicare il sapone utilizzato, precisando che lo stesso non risulta nocivo per la salute anche in caso di ingestione;

- sulla domanda devono essere indicate anche le modalità di smaltimento dell’acqua saponata e dei prodotti utilizzati per la pulizia del campo e gli inibitori utilizzati per farle defluire nei pozzetti delle acque chiare;

- deve essere allegato il regolamento del gioco che ne garantisca lo svolgimento in sicurezza, fornito da chi fornisce il campo o redatto dall’organizzatore;

- se il campo è autogonfiabile deve essere allegato il libretto d’uso fornito dal noleggiatore, anche per l’apparecchio che ne garantisce il gonfiaggio;

- sotto il campo deve esserci una specie di materassino fatto di pannelli isolanti con lo spessore di alcuni centimetri (minimo 4), opportunamente dimensionato a seconda dei giochi che vengono svolti;

- qualora il campo non sia autogonfiabile,  anche le balle di paglia devono essere protette con materiale idoneo ad evitare danni alle persone in caso di cadute sulle balle stesse;

- è obbligatorio l’uso di un casco sul tipo di quello utilizzato per il ciclismo;

- non devono esserci impianti elettrici nelle vicinanze;

- deve essere presente un responsabile munito di un dispositivo acustico che, fuori dal campo, possa far sospendere il gioco in caso di pericolo;

- deve essere posizionato un adeguato numero di estintori

ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Per le attrazioni di spettacolo viaggiante (Giostre, circhi), è obbligatoria l’installazione dell’interruttore Automatico Magnetotermico Differenziale con Idn. 0,3 A (trecento milliampere), al punto di consegna dell’energia elettrica da parte dell’ENEL; i cavi di alimentazione devono essere di tipo H07RNF(neoprene),senza giunzioni intermedie o con scatole di derivazione con pressatavi e morsetti di giunzione conformi alle normative applicabili.

Se i cavi sono di tipo FG7 (Butile) di colore grigio, oppure N1VVK.. di colore Blu, devono essere protetti meccanicamente, o interrati ove possibile, oppure transennati per evitare il passaggio del pubblico, o posati in via aerea fino alla attrazione da servire.

Ogni attrazione deve essere corredata da tutta la documentazione di collaudo prevista dalle normative applicabili e con la validità prescritta dalle stesse, eseguita da tecnico abilitato iscritto all’Ordine Professionale.

Anche gli impianti per la alimentazione elettrica delle unità abitative (roulottes), installate in un’area diversa da quella delle attrazioni, devono comunque sottostare alle regole suesposte della posa dell’interruttore differenziale e della tipologia dei cavi e delle pose su enunciate.

INDICAZIONI PRATICHE DA SEGUIRE PER IL BUON ESITO DEL COLLAUDO. Al momento del sopralluogo, tutti gli impianti devono essere già completamente allestiti e posti in sicurezza. In particolare:

IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE

- l’area delle attrezzature tecniche, compreso il  gazebo del tecnico suoni e luci , deve essere già stata delimitata con transenne metalliche agganciate tra loro e non con nastro bianco e rosso che può essere rotto da chiunque in qualsiasi momento. La delimitazione deve, comunque, essere invalicabile in quanto non deve essere in alcun modo accessibile da parte del pubblico;

- le apparecchiature (ad es: i supporti del traliccio porta fari) devono essere già state zavorrate a terra con idonei pesi per evitare il rischio che, in seguito ad urti, possano cadere;

- tutte le apparecchiature elettriche per il controllo di suoni e luci del service incaricato devono essere solidamente ancorate;

- i fari sul palco devono essere validamente supportati da tralicci di idonea sezione;

- le casse acustiche devono essere appoggiate su piano orizzontale (o opportunamente reso orizzontale a cura dell’installatore)  e vincolate o zavorrate, e comunque delimitate da transenne invalicabili;

- durante lo svolgimento degli spettacoli  è vietato attaccare teli alle torri - faro oltre i 2 –2,5 metri da terra per evitare l’effetto vela; tali teli devono essere, comunque,  lasciati completamenti liberi di fluttuare in caso di vento;

- i cavi elettrici posati in terra devono essere protetti con apposita copertura per evitare che il pubblico possa inciampare. (sarebbe opportuno che gli organizzatori, anche con acquisti poliannuali, si dotassero di simili canaline portacavi di plastica dura);

- le strutture di copertura vanno controventate con opportuni  cavi metallici ben tesi con tenditori (croci  di S.Andrea): questi cavi  devono essere inaccessibili al pubblico o ben segnalati con fettuccia  bianca e rossa svolazzante, con cartelli, o qualunque altro sistema idoneo a indicare il fatto che possono costituire pericolo.

PALCO

- i palchi e relative attrezzature sceniche vanno installati e smontati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza: la Ditta installatrice deve fornire proprio POS e PIMUS per ogni allestimento;

- deve avere tutte le tavole ben avvitate e senza alcun dislivello;

- qualora non sia assolutamente possibile ottenere una superficie completamente livellata, per le manifestazioni con ballo e per le sfilate di moda è opportuno stendere, ben teso e su tutto il palco, un telo plastificato o altro materiale idoneo, non scivoloso;

- il piano e la eventuale copertura del palco devono essere in materiale ignifugo o ignifugato;

- gli eventuali tendaggi devono essere ignifughi in classe adeguata;

- le quinte devono risultare ben ancorate;

- durante gli spettacoli, l’area antistante deve essere già stata delimitata da transenne agganciate tra loro che mantengano il pubblico ad una distanza superiore all’altezza delle strutture installate. In caso di spettacoli che comportino un particolare afflusso di pubblico, tutta l’area del palco deve essere transennata con transenne agganciate tra loro, in modo da impedire che il pubblico possa accedere all’area utilizzata dallo spettacolo.

CAPANNINE , COPERTURE PRECARIE, GAZEBO, ecc.

- devono essere TUTTE già state accuratamente zavorrate o  opportunamente ancorate (attenzione: le strutture non devono mai essere ancorate a pali della luce, lampioni ecc.  che, in caso di forti tensioni, possano essere divelti).  Gli ancoraggi ad alberi o ad altri sostegni validi devono comunque essere realizzati con cavi ad altezza superiore a m.2.1

ESTINTORI

devono essere ben visibili e revisionati ( scadenza semestrale)  e già collocati:

- n. 1 nell’ambito della zona regia,

- n. 1 di fianco  alla  scaletta  di  accesso  al  palco e,  comunque,  nei  pressi del relativo quadro elettrico,

- n. 1 nelle strutture adibite a cucina, nei pressi dei fuochi,

- n. 1 nelle aree in cui si somministra,

- n. 1 in ogni altra zona presidiata.

GIOCHI GONFIABILI

Tutto  intorno all’attrazione  per tutto il raggio di eventuale caduta dei bambini che giocano vanno stesi materassini gonfiabili  o di spugna  dello spessore di alcuni cm ( 5÷10) per evitare cadute e urti su terreno duro ( ghiaia- cemento-asfalto ).

Particolare cura andrà prestata in caso di vicinanza di cordoli.

Il gestore, che deve essere sempre presente, dovrà munirsi di anemometro  e sospendere l’attività e sgonfiare l’attrazione in caso di vento a velocità superiore a 35 Km/h.

Feste, sagre e trattenimenti che si svolgono in LOCALI CHIUSI

  - pianta in scala 1:100 e / o 1:50 (1:200 o 1:500 per aree esterne)  redatte con la simbologia del DM 30.11.1983 che raffiguri dettagliatamente il locale/l’area interessata all’attività ( posizionamento servizi igienici, prevedibile sistemazione degli arredi…..) la distribuzione ed il  senso di apertura delle vie di uscita , le vie di esodo sino alla pubblica via, l’ubicazione e la tipologia dei presidi antincendi, degli impianti di sicurezza e dei comandi di manovra più importanti;

  - relazione tecnica, integrata da adeguati schemi grafici, a firma di tecnico abilitato ( ingegnere o architetto), che contenga esaurienti notizie circa le caratteristiche delle strutture murarie, dei solai e delle scale che costituiscono dipendenza o pertinenza del locale; delle strutture aggiuntive di allestimento; dei servizi igienico sanitari, degli impianti elettrici, delle luci di emergenza e di protezione contro le scariche atmosferiche; di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e dei materiali che si intendono impiegare; le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di arredo e finitura, degli impianti e dei dispositivi antincendio; degli impianti di aerazione o di condizionamento dell’aria; degli impianti di riscaldamento; dell’insonorizzazione messa in atto nei confronti dell’impatto acustico all’esterno; calcolo del carico antincendio a firma di tecnico abilitato; relazione tecnica illustrativa particolareggiata dell’impianto antincendio e di altri eventuali impianti soggetti al CPI ( certificato di prevenzione incendi) laddove esistenti, elementi di calcolo della capienza dei locali.

  - Deve essere tenuto a disposizione della Commissione anche il progetto dell’impianto elettrico del locale e/o della struttura.

  - Le uscite di sicurezza vanno segnalate con cartelli regolamentari  ben visibili dai due lati , con luci di emergenza

  - I montaggi di tutte le strutture che prevedano lavori ad altezza superiore a 2 m. devono avvenire  previa consegna di POS ed eventuale  PIMUS da parte della Ditta installatrice.

  - Nel caso in cui all’interno del locale sia installato un palco e/o pedana oppure  impianti elettrici temporanei e/o impianti di amplificazione sonora deve essere presentata la stessa documentazione richiesta in caso di feste all’aperto.

ATTENZIONE

Le manifestazioni devono svolgersi nel pieno rispetto delle PRESCRIZIONI eventualmente impartite dalla Commissione.

In caso contrario, oltre alle sanzioni previste dal TULPS, resta a carico dell’organizzatore ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto di tali prescrizioni.

In particolare, quando sulla licenza viene indicato un limite di CAPIENZA relativamente alle presone presenti contemporaneamente in una determinata area o in un determinato locale, NON PUO’ ESSERE CONSENTITO L’ACCESSO AD UN NUMERO DI PERSONE SUPERIORE A QUELLO AUTORIZZATO.